- 硬件层面的错误：

由于ESP32-01S在无线发送电磁波时功率特别大，并且ESP32-01S的额定电压为3.3V，在电压不变的情况下，需要大幅度增加电流，保证ESP32-01S发送电磁波数据时可以达到额定功率，但是当ESP32-01S被STM32F103C8供电时，会出现电流不足的情况，这个时候可能会导致STM32F103C8重新启动，OLED显示变慢，传感器暂时停止工作，系统电流不稳定，极有可能出现烧毁电子元器件的情况，因此必须将ESP32-01S的GND接到ST-LINK上面。

- 操作系统任务配置时的错误：

在运作FreeRTOS操作系统之后，STM32F103C8核心MPU被算法调度利用最大化，而衡量这一性能的核心在于并行任务的运行是否有用户感觉的差异，时钟信号变成仲裁工具所以，在运行操作系统时，千万不可使用延时函数（本质是闲置MPU），这样会破坏操作系统的时钟配置，导致所有任务在执行中进入阻塞和挂起状态时，操作系统不能正常的将阻塞和挂起状态的任务唤醒，这会导致进入无任务运行的状态。

- 任务之间的通信错误：

由于任务之间存在不独立的情况，所以存在状态位共享、内存单元共享的情况，如果在该任务结束执行下一次任务时出现状态位的改变，可能会影响程序的正常运行。

- 任务共享资源的错误：

在该项目中，为了实现任务可视化，必须使用I²2串口通信协议实现OLED的显示，但是无论是任务A，还是任务B，C，D，都需要使用OLED显示相应的任务信息，导致在实际效果中，出现OLED打印错误，这个是非常非常经典的一个错误，要么使用互斥锁实现OLED的单任务使用，要么使用消息队列，一次打印一个任务的内容。

- 执行中断服务子函数时调用RTOS相关API接口：

RTOS操作系统的实现本质是通过内部时钟定时中断实现任务的切换，当需要切换任务时需要进行上下文切换，这个和硬件中断的上下文切换有异曲同工之妙，但是由于中断也要进行上下文切换，在执行任务API函数时也要进行，会导致任务的上下文错误，导致程序崩溃，所以千万不能在普通硬件中断函数中调用其他操作系统的中断或者函数，这样会导致堆栈现场保护错误。