1. TIM2 中断：STM32F103 中断链路详细（含时序/寄存器）

1.1 硬件路径

- TIM2 是 APB1 总线外设，72MHz 时钟模式：

  - APB1CLK = HCLK/2 = 36MHz，定时器时钟 TIMCLK = 2*APB1CLK = 72MHz

- 使能：RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);

- TIM2 计数器：

  - PSC（预分频）= 7200-1 → 计时频率 10kHz

  - ARR（自动重装）= 40000-1 → 更新频率 10000/40000=0.25Hz（4s）

  - 或代码里20000-1（2s）

1.2 中断使能

- TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);

- TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update); 预清，防立即触发

1.3 NVIC

- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4)：

  - 0位抢占优先；4位子优先

  - 该分组内只有子优先（没有抢占关系）

- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn

- NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 15（常规写，group4时等同0）

- NVIC_IRQChannelSubPriority = 0

- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

1.4 处理函数

- TIM2_IRQHandler（启动文件向量函数名）

- 流程：

  - if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)

  - Serial_ESP32_SendData_Time(AD_Value[0]);

  - TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);

1.5 采用周期的原因

- 定时推送数据到 ESP32

- 同时用于“低优先级中断示例”，可被 USART1 打断（后面见优先级）

2. USART1 RX 中断：接收状态机与包结构详细

2.1 串口初始化

- GPIO：

  - PA9：AF push-pull

  - PA10：input pull-up

- USART1基准：115200，1 stop，8 data，no parity

- 中断使能 RXNE

  - USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);

- NVIC PGroup=2（2抢占+2子）

2.2 NVIC 优先

- PreemptionPriority=1 SubPriority=1

- 组2含 2bit preemption + 2bit sub（0..3）

- 比 TIM2（组4）“可抢占更高”

- 当 TIM2 在 ISR 时 USART1 可以直接抢占；

- 若正在 USART1 处理中，TIM2 只能待其结束

2.3 ISR 内状态机（包结构）

- Serial_RxPacket[] 与 Serial_RxFlag

- 字符流程：

  - RxState=0：待 O（包头）

  - RxState=1：累加数据，遇 '\r' → 2

  - RxState=2：期待 '\n'，结束后 Serial_RxPacket[pRxPacket]='\0'; Serial_RxFlag=1

- 这表明：消息格式 Oxxx\r\n；接收完成后由 Task_D 处理

2.4 出错/重置对策

- 若未按格式，Serial_RxFlag 只在\n成功时置1

- 其余直接恢复 RxState 被周期错过（没有复位动作，隐性不完整）

- 建议改进：超长重置、‘O’重入检查、‘\n’失败回0

3. FreeRTOS 相关中断：SysTick + PendSV + SVC

3.1 SysTick

- 由内核自动配置触发 configTICK_RATE_HZ（1000Hz）

- 中断优先由 configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY（通常 255）

- SysTick_Handler: xPortSysTickHandler() 调 xTaskIncrementTick()，可能触发 vTaskSwitchContext()

3.2 PendSV

- 内核调度上下文切换由 PendSV_Handler 执行

- 在 ISR 内设置 SCB->ICSR |= SCB_ICSR_PENDSVSET_Msk（内部）

- PendSV 默认最低优先级，保证中断响应完再切换

3.3 SVC

- 用于特权切换、某些系统调用路径（在Cortex-M3/ARMv7-M）

- FreeRTOS 的 vTaskStartScheduler() 进入时用它设置 PSP/MPU（部分移植）

4. 中断优先级（数学与实际）

4.1 NVIC优先级规律

- 组2（2:2）Preemption最高优先级

- 组4（0:4）只有子优先，即没有抢占

- 更小数值=更高优先（一致）

4.2 项目值

- USART1 (1,1)（高，且在组2）

- TIM2 (15,0)（低，且组4实际上仅 0）

- SysTick+PendSV：由 FreeRTOS 配置（通常 15 (最低) / 15 + 14）

- 结论：USART命令优先，定时上报可被打断

5. 中断时 CPU 状态与寄存器保存

5.1 进入中断

- 自动保存：R0-R3,R12,LR,PC,xPSR 到当前堆栈

- PSP/MSP 切换：若使用线程模式和进程栈

- PRIMASK/BASEPRI：自动屏蔽同等或更低级中断

5.2 嵌套

- 更高优先中断可抢占，中断内推送至中断待处理

- SysTick、PendSV等通常配置为最低，避免中断抢占调度

5.3 退出

- EXC_RETURN 从堆栈恢复寄存器

- 如果已设置 PendSV，处理结束后跳 PendSV 可能切换任务

6. 中断不执行RTOS API 深度原理

6.1 任务上下文 vs ISR 上下文

- 任务：有完整 TCB、任务栈、线程状态、任务调度可重入

- ISR：硬件中断层，不能调用会阻塞/睡眠的API

6.2 非FromISR风险

- xQueueSend 内部 taskENTER_CRITICAL + 可能直接 vTaskSwitchContext

- 在ISR里可能触发“嵌套、任务切换→旧上下文未保存”导致崩溃

- RTOS 会触发 configASSERT( xPortIsInsideInterrupt() == pdFALSE ) 断言

6.3 ISR-safe（FromISR）机制

- 把临界部分做成不可抢占、禁中断短时间

- 不立刻切换（设xHigherPriorityTaskWoken）

- 返回后再 portYIELD_FROM_ISR，切换由 PendSV

6.4 示例：安全写法

- BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;

- xQueueSendFromISR(q,&data,&xHigherPriorityTaskWoken);

- portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);

7. FreeRTOS 任务创建（深层结构）

7.1 xTaskCreate 内部

- 调用 prvInitialiseNewTask 或 prvAllocateTCBAndStack

- 初始化 TCB->pxTopOfStack（硬件寄存上下文假装首次中断返回）

- 填充：

  - pxStack: sp 指针

  - .uxPriority, .uxBasePriority

  - .xStateListItem, .xEventListItem

  - task name

- 加入 pxReadyTasksLists[uxPriority]

7.2 关键数据结构

- TCB_t

- 链表：List_t xReadyTasksLists[configMAX_PRIORITIES]

- ListItem_t xStateListItem

- ListItem_t xEventListItem

- StackType_t *pxStack

7.3 任务栈污染检查

- uxTaskGetStackHighWaterMark 用于统计“空闲栈深”

- 项目任务里写了“低于50显示错误”，本质是避免溢出

8. 任务挂起与恢复实现

8.1 vTaskSuspend

- 从就绪列表移除

- 置 eSuspended

- 不触发事件，任务不会运行

8.2 vTaskResume

- 变回 eReady

- 重新放回就绪列表

- 若优先级更高，可触发调度：portYIELD_FROM_ISR 或 taskYIELD

8.3 vTaskDelay

- 计算唤醒 tick

- 从就绪移到延迟列表，状态 eBlocked

- xTaskIncrementTick 告警后重回就绪

9. 多任务并行底层（RTOS调度☑）

9.1 优先级调度

- 一次只运行最高就绪优先级

- 同优先轮转（time slice）

- configUSE_TIME_SLICING 默认 ON

9.2 系统节拍驱动

- SysTick 触发 xTaskIncrementTick

- 遍历 xDelayedTaskList, 超时移回 ready

9.3 调度执行

- vTaskSwitchContext 选择pxCurrentTCB（最高优先小号）

- 任务切换：portSAVE_CONTEXT→portRESTORE_CONTEXT

10. 任务数据结构详解（源码级）

TCB 常见字段

- volatile StackType_t *pxTopOfStack

- ListItem_t xStateListItem

- ListItem_t xEventListItem (用于阻塞和通知)

- UBaseType_t uxPriority

- UBaseType_t uxBasePriority

- StackType_t *pxStack

- char pcTaskName[configMAX_TASK_NAME_LEN]

- TickType_t xTicksToDelay

List操作

- listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY

- 插入/删除链表

- vListInsert 按 xItemValue

优先应对

- 互斥/优先继承：uxMutexHoldCount + uxPriorityInheritance

- 转移优先：prvPriorityCeilingDisinherit

11. 任务算法（调度与时间片细节）

11.1 栈初始化算法

- xPortInitialiseStack 构建伪中断帧：

  - xPSR=0x01000000, PC=pvTaskCode, LR=0xFFFFFFFD

  - R0-R12 填0/参数

11.2 任务唤醒算法

- xTaskIncrementTick:

  - if (xTicksToWake <= xTickCount) -> prvUnblockDelayedTask

  - 如果唤醒任务优先高，则 xYieldPending = pdTRUE

11.3 中断与调度交界

- ISR -> xTaskResumeFromISR：内部prvAddTaskToDelayedList

- 若更高优先：portYIELD_FROM_ISR(xYieldRequired)

12. 中断底层在 RTOS 内核里如何实现（高质量底层）

12.1 SVC/SysTick/PendSV 是 Cortex-M 调度三件套

- SysTick：时间片 tick

- SVC：启动/控制

- PendSV：切换（最低优先，不抢占）

- 当 xTaskResume 或 xQueueSendFromISR 需要调度：

  - 设置 SCB->ICSR = SCB_ICSR_PENDSVSET_Msk

  - 退出中断进入 PendSV_Handler

12.2 栈切换

- pxCurrentTCB->pxTopOfStack 保存当前栈顶

- pxNextTCB->pxTopOfStack 置 PSP

- 直接 POP 寄存器恢复

- 关键：必须在中断/特权模式下

12.3 抢占机制

- 固定优先：uxTopReadyPriority

- 若当前任务优先低，vTaskSwitchContext 自动选择高优先